ОТБОР КЕРНА ПОВЫШЕННОЙ ИНФОРМАТИВНОСТИ КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Гордиенко А.Ю., гр. ГЛбп-18-1

Керн — это каменная летопись истории земли. С изучения керна начинается поиск, разведка, доразведка, а в дальнейшем и разработка любого месторождения. Глубокое бурение и всестороннее исследование керна являются практически единственными методами, которые позволяют получить достоверную информацию о свойствах и составе веществ на больших глубинах и обеспечивают объективную проверку и интерпретацию дистанционных исследований. Актуальными на сегодняшний день остаются вопросы изучения и сохранения керна, как важнейшего геологического документа.

При этом в таком регионе, как Западная Сибирь существует проблема отбора керна – из-за достаточно большой глубины промерзания удается отбирать лишь небольшой объем керна. Недостаточная информативность отбираемого керна приводит к дальнейшим ошибкам при строительстве скважин и выработке пласта.

В связи с этим отбор керна повышенной информативности набирает все большую актуальность. Планирование отбора керна осуществляется геологическими службами предприятий, отбор керна производят буровые бригады в строгом соответствии с геолого-техническим нарядом на бурение скважины. Отбор керна регламентируется в зависимости от степени изученности территории глубинным бурением и назначения скважин.

В параметрических скважинах, которые бурятся для изучения глубинного геологического строения для определения нефтегазоносности районов возможного нефтегазонакопления и выявления наиболее перспективных участков, керн отбирается равномерно по разрезу в наиболее интересных для изучения геологического строения района интервалах.

На новых месторождениях в малоизученных районах с неустановленной промышленной нефтегазоносностью при бурении первой скважины рекомендуется производить сплошной отбор керна равномерно по всему стволу, во второй и третьей - отбор керна ограничивается и приурочивается к определенным стратиграфическим и литологическим границам или перспективным и промышленным интервалам. В последующих поисковых и разведочных скважинах отбор керна производится лишь в пределах нефтегазоносных горизонтов.

На месторождениях, где верхняя часть разреза изучена, а нижняя еще подлежит исследованию, в изученном интервале нужно отбирать керн лишь в контактах свит (а также в зонах наличия маркирующих прослоев) или же применять каротаж (электрический и радиоактивный), а в неизученном интервале - производить сплошной отбор керна и другие указанные выше исследования.

На новых площадях в нефтегазоносных районах в первых двух-трех поисковых скважинах рекомендуется брать керн в пределах маркирующих и продуктивных горизонтов, а в последующих поисковых и разведочных скважинах отбор керна производится лишь в пределах продуктивных горизонтов.

В оценочных скважинах, которые бурятся на вновь вводимых в разработку залежах и на длительно разрабатываемых месторождениях нефти с целью определения величины нефтенасыщения и оценки остаточных запасов, производится сплошной отбор керна по всей мощности продуктивного пласта.

В эксплуатационных скважинах керн для контроля за проходкой скважины, как правило, не отбирается, и все наблюдения базируются на данных каротажа и косвенных исследованиях. В этом случае керн берут лишь в продуктивном горизонте для его детального изучения, а также в маркирующих горизонтах и характерных контактах свит на тех участках расположения скважин, где тектоника и строение залежи требуют уточнения.

При бурении нагнетательных скважин также рекомендуется отбирать керн в интервалах залегания продуктивных пластов. Детальные сведения о характере коллекторских свойств пласта в значительной степени помогут освоению нагнетательных скважин и регулированию процесса заводнения.

Для получения керна в скважину на бурильных трубах опускают керноотборный снаряд. Снизу к нему присоединяют породоразрушающий инструмент. Для предотвращения изгиба и повышения сохранности керна корпус керноотборного снаряда, передающий нагрузку и вращение породоразрушающему инструменту выполняется жестким толстостенным со стабилизаторами [1].

Различают керноотборный снаряд со съемными и стационарными керноприемниками. Керноотборный снаряд обычно состоит из нескольких секций длиной 7-8 м, что позволяет отбирать керн значительной длины (за рейс до 13-14 м). В зависимости от типа снаряда получают керн разного диаметра и длины. Диаметр отбираемого керна 40-120 мм. При бурении на нефть и газ используются роторные керноотборные снаряды типа «Недра» (для скважин диаметром 130-300 мм), турбинные керноотборные снаряды (для скважин диаметром 130-220 мм), а также снаряды серии КИМ. Последние обеспечивают отбор керна повышенной информативности: керн извлекается без техногенных деформаций с сохраненной структурой и текстурой, с максимально возможным сохранением пластового флюидонасыщения.

Разрушенная по кольцевому затрубному или внутреннему пространству порода выносится на поверхность промывочной жидкостью или сжатым воздухом (газом), нагнетаемым в скважину буровым насосом или компрессором, а керн входит в колонковую трубу.

Периодически (через 0,5-6 м и более) керн заклинивают, отрывают от забоя, поднимают на поверхность вместе с колонковым снарядом и извлекают из колонковой трубы. Извлечение керна из бурового снаряда осуществляется работниками буровой бригады в присутствии геолога. Применяют почти непрерывную транспортировку керна по внутренней полости колонны труб на поверхность; при этом керн извлекается аккуратно, без нарушения его ориентации с обязательной фиксацией глубины отбора керна в скважине [2].

НПП «СибБурМаш» занимает лидирующие позиции в области бурения с отбором керна повышенной информативности, является первым сервисным предприятием в России, осуществляющим полный комплекс услуг по отбору и анализу изолированного керна.

Общеизвестно, керн является основным источником и носителем информации о горных породах, но чтобы он соответствовал этому определению, необходимо:

1. Исключить или минимизировать влияние технико-технологических факторов на керн в процессе бурения и подъема на поверхность и тем самым обеспечить максимальное соответствие керна пластовым характеристикам горных пород в интервале отбора.

2. Непосредственно на скважине после подъема обеспечить оперативную обработку керна с целью сохранения характеристик горной породы в образцах керна на неопределенно долгое время.

Чтобы керн действительно стал источником информации, его нужно выбурить и поднять на поверхность так, чтобы он максимально соответствовал реальным пластовым условиям. Если керн подвергнется техногенным деформациям или глубоко проникнувший в него буровой раствор исказит один из главных параметров - коэффициент остаточной водонасыщенности, информативная ценность такого образца снизится в десятки раз.

Вторая задача - сохранить керн как носитель информации на неопределенно долгое время. Ведь порой от момента отбора керна до его изучения в лаборатории проходят годы, к тому же лаборатории могут находиться на очень большом расстоянии от скважины.

Эти задачи НПП «СибБурМаш» успешно решил, разработав специальные технологии бурения с отбором изолированного керна. Суть проблемы в том, что до последнего времени высокую информативность керна можно было сохранить, применяя нефильтрующиеся растворы (не на водной, а на углеводородной основе). Бурение оценочных скважин именно на таких растворах - одно из требований и российской Госкомиссии по запасам и аналогичных структур за рубежом. Но это, во-первых, в несколько раз дороже и технологически сложнее, а во-вторых, пожаро- и экологически опаснее, нежели бурение на водном растворе. Чтобы избавиться от бурения на нефильтрующихся растворах, технологи шли разными путями. Например, в США были идеи заполнять забой скважины ртутью, но и это не решало проблему: при извлечении керна на поверхность он все равно контактировал с раствором.

Специалисты НПП «СибБурМаш» пришли к выводу, что самый простой и надежный метод - заполнение керноприемника изолирующим агентом, который был бы легче, чем буровой раствор. И сконструировали такой керноотборный снаряд. В этом случае керн изолирован в процессе выбуривания (а это могут быть как часы, так и сутки) и подъема. Контакт с буровым раствором происходит только в момент выбуривания в небольшой зоне, поэтому проникновение фильтрата минимально и затрагивает лишь периферию.

А когда керн извлечен на поверхность, эту самую периферию просто отделяют, выпиливая либо цилиндр меньшего диаметра, либо кубик. Затем такой образец керна консервируется - и можно хранить его годами.

СибБурМаш  является первым и пока единственным предприятием в России, которое профессионально занимается как исследованиями и разработкой техники и технологии бурения с отбором керна, так и их реализацией в виде сервиса на скважинах. Результаты такого подхода впечатляют: за последние 10 лет при отборе керна на 364 скважинах общая проходка с отбором керна составила 25922 метров, а линейный вынос - 24537 метров, или 94,7% (средний в России уровень - 60%).

Эффективность бурения при использовании оборудования СибБурМаша повышается также за счет увеличения длины рейсов при отборе керна до 36, а в некоторых случаях - и до 48 метров (среднее значение по России составляет 6-12 метров). Это позволяет сократить количество спускоподъемных операций, сэкономив тем самым время и деньги.

Отбор керна повышенной информативности НПП «Сиббурмаш» осуществляет с помощью керноотборника изолирующего секционного модели КИС 168/100, предназначенного для отбора керна, изолированного от проникновения фильтрата бурового раствора в его поровое пространство при любом способе бурения.

Устройство КИС 168/100 представлено на рисунке 1.

Цифрой 1 обозначена пробка для изоляции внутренней полости керноприемника после его заполнения изолирующим агентом 3. Керноприемник 4 подвешен на шаровой опоре 2. В нижней части керноприемника размещены кернорватели рычажковый (6) и цанговый (7). Корпус 5 снабжен центраторами 10 для предотвращения его поперечных колебаний. Внизу корпуса размещена бурильная головка 8 и диафрагма 9 для изоляции внутренней полости керноприемника от бурового раствора. После подъема керноотборного стройства на устье керн извлекается из керноприемника и размещается в пластиковых пеналах и ящике для хранения и транспорта в лабораторию [3].

Основные параметры КИС 168/100 приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Основные параметры КИС 168/100.

| Характеристики | Обозначение снаряда |
| --- | --- |
|  | КИС – 3 – 168/100 |
| Диаметр скважины (бурголовки) минимальный, мм | 212,7 |
| Диаметр центраторов корпуса, мм | 211,1-0,5 |
| Тип подвески | Маслонаполненная, герметичная, на подшипниках качения |
| Способ бурения | Роторный и турбинный |

Принцип работы КИС 168/100 построен таким образом, что керн не попадает в зону потока бурового раствора, чем предотвращается его размыв, а выходящее противотоком масло предохраняет керн от проникновения в него фильтрата бурового раствора.

Таким образом, сочетание перечисленных факторов способствует повышению сохранности керна, чем обеспечивается вынос керна из рыхлых, трещинноватых и размываемых пород.

Список литературы

- Методическое руководство по отбору и анализу изолированного керна (утверждено МПР России, согласовано с ГКЗ, ЦКР и Госгортехнадзором России), Тюмень, 2000. – 140 с.

- Кальчева А.В. Керн - основной источник получения геологической информации // Георесурсы. 2009. №3 (31). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kern-osnovnoy-istochnik-polucheniya-geologicheskoy-informatsii (дата обращения: 05.12.2018).

- ХАЙРУЛЛИН Б.Ю. - Приоритет инновациям -стратегия НПП «СИББУРМАШ» // Бурение и нефть. 2011. URL: http://naukarus.com/prioritet-innovatsiyam-strategiya-npp-sibburmash (дата обращения: 03.12.2018).

Научный руководитель: Галинский К.А., ассистент кафедры  Геологии месторождений нефти и газа