| Карта технологического процесса сборки и изготовления сварной конструкции Наименование конструкции__ Стакан с патрубком ______ Марка материала___________Ст3_____________________ Вид сварки ____ручная дуговая сварка__________________ | _Гришин Владимир Сергеевич группа 434 СП-2____________ ОО_ГБПОУ «СПК»_________ |
| --- | --- |

| № операции | Наименование и краткое содержание операции | Необходимое оборудование | Необходимые приспособления | Необходимый рабочий и измерительный инструмент | Расходные сварочные материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование | Марка | Ед. измерения | Количество |
| 005 | Входной контроль металла на соответствие маркировки, Контроль марки сварочного материала | Плита слесарная |  | Рулетка Р-5 Угольник УП-1-400 Наличие бирки и сертификата |  |  |  |  |
| 010 | Транспортная. Транспортировка листа на заготовительный участок |  | прихваты |  |  |  |  |  |
| 015 | Заготовительная. Разметка рубка заготовок из листа в размеры согласно чертежа | Плита слесарная |  | Рулетка Р-10, Циркуль разметочный ШЦ-1-500-0, молоток, очки защитные |  |  |  |  |
| 020 | Слесарная. Зачистка острых кромок под сварку | Плита слесарная | Шлифовальная машинка, напильник | Угольник УП-1-400 |  |  |  |  |
| 025 | Сборочная. Собрать конструкцию согласно чертежа Прихватить конструкцию, зачистить наплывы | Сборочная плита | Прижим, прихваты | Шаблон УШС-3 | Электроды | МР- 3 |  | 2 |
| 030 | Контроль. Проверка выдержанных размеров по чертежу, режимов сварки | Сборочная плита |  | ШЦ 1-500 Рулетка Р-10 Угломер |  |  |  |  |
| 035 | Сварочная. Варить конструкцию швами согласно чертежа. | Сварочный выпрямитель ВДМ, Балластный реостат РБ-306 | Прижим, прихваты щиток | Угломер | Электроды | МР- 3 |  | 2 |
| 040 | Слесарная. Зачистить сварные швы от шлака и наплывов, а поверхности от брызг металла | Машинка шлифовальная, Плита слесарная | Напильник |  |  |  |  |  |

| Параметры сварочных технологических процессов; Гришин Владимир Сергеевич группа 434 СП-2____________ ОО_ГБПОУ «СПК»_________. № п/п; Номер и тип сварного соединения (по чертежу); Марка свариваемого материала (металла, сплава и др.); Толщина свариваемого материала,( h), мм; Форма подготовки кромок; Вид сварки; Тип шва; Пространственное положение конструкции во время сварки; Вид покрытия электрода *; Режим подогрева основного металла; Режим термообработки; Диаметр электрода /сварочной проволоки (dэ) мм; Сила сварочного тока (Jн); Длина сварочной дуги (Lд), мм; Напряжение сварочной дуги (Uд), В; Скорость сварки. 1.; Т1-тавровое; 12Х18Н10Т; 3; Без разделки; Ручная дуговая покрытым электродом; угловой; нижнее; рутиловое; отсутствует; нет; 3; 108; 2,4; 20-36; 16. |  |
| --- | --- |

| Ведомость используемого оборудования, приспособлений, инструмента | Гришин Владимир Сергеевич группа 434 СП-2____________ ОО_ГБПОУ «СПК»_________ |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование оборудования, приспособлений инструмента, средств защиты, средств уборки рабочего места | Марка оборудования, приспособлений инструмента средств защиты, средств уборки рабочего места | Количество оборудования, приспособлений инструмента, средств защиты, средств уборки рабочего места, шт | Требования к месту нахождения в период производственного процесса | Требования к условиям хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плита слесарная | - | 1 | Сварочный участок | Сварочный участок, в спец. отведенном месте согласно плана участка |
| 3. | Сборочно-сварочный стенд | Выбрать из справочного материала | 1 | Сварочный пост | Склад оборудования и приспособлений. Хорошо проветриваемый и соответствующий ТБ мест складирования |
| 4. | сварочное оборудование | Выбрать из справочного материала | 1 | Сварочный пост | Склад оборудования и приспособлений. Хорошо проветриваемый и соответствующий ТБ мест складирования |
| 5. | Машинка шлифовальная | УШМ-1 | 1 | Сварочный участок | ЦИС или инструментальная кладовая |
| 6. | Прихваты. | Выбрать из справочного материала | 3 пары | Сварочный пост | Склад оборудования и приспособлений |
| 7. | Прижимы | Выбрать из справочного материала | 2 | Сварочный пост | Склад оборудования и приспособлений |
| 8. | Напильник | Выбрать из справочного материала | 1 | Сварочный участок | ЦИС или инструментальная кладовая |
| 10. | Рукавицы |  | 1 | Находятся у сварщика | Тумбочка сварщика |
| 11. | Рулетка | Р-5 | 1 | Сварочный участок | ЦИС или инструментальная кладовая |
| 12. | Угольник | УП-1-400 | 1 | Сварочный пост | ЦИС или инструментальная кладовая |
| 13. | Рулетка | Р-10 | 1 | Сварочный участок | ЦИС или инструментальная кладовая |
| 14. | Шаблон | УШС-3 | 1 | Сварочный пост | ЦИС или инструментальная кладовая |
| 15. | Угломер | У-200 | 1 | Сварочный пост | ЦИС или инструментальная кладовая |
| 16. | Штангенциркуль | ШЦ-1-500-0 | 1 | Сварочный участок | ЦИС или инструментальная кладовая |
| 17. | Молоток | - | 1 | Сварочный пост | ЦИС или инструментальная кладовая |
| 19. | Циркуль разметочный | - | 1 | Сварочный участок | Верстак слесарный |
| 20. | Электрод | Марка МР-3 | 2 | Сварочный пост | Склад оборудования и приспособлений |
| 22. | Маска | «хамелион» |  | Находятся у сварщика на раб. Месте в исправном состоянии | Тумбочка сварщика или рабочее место |