Прогноз технологической эффективности и экономическая оценка

Рассчитаем чистую текущую стоимость (ЧТС) от проведенных мероприятий по зарезке и бурению боковых стволов на Лянторском месторождении.

- Прирост добычи нефти при увеличения количества скважин с применением метода зарезки и бурения бокового ствола рассчитываем по формуле:

Q = q  365  kэ  n ,								(3.1)

где Q – прирост добычи, обусловленный увеличением среднедействующего фонда скважин, тыс. т.;

365 – среднее время работы одной скважины в текущем году, сут.;

n – фонд скважин, охваченных мероприятием, скв.;

q – средний дебит скважин, дополнительно введенных в работу, т/сут.

Результаты расчетов по восстановленным 8 скважинам сведены в таблицу 3.1.

- Рассчитаем в стоимостном выражении:

Вt = Q  Ц									(3.2)

где Ц – цена одной тонны нефти, тыс.руб/т.

- Расчитаем амортизацию основных фондов:

А = Кк  Na/100 , 									(3.3)

где Кк - капитальные затраты в к-ом году, тыс.руб.;

Na – норма амортизации основных фондов, %.

- Дополнительные текущие затраты по мероприятию рассчитываются следующим образом:

Иt = И допt + И мерt								(3.4)

где И мерt - текущие затраты в t-ом году, на проведение работ по реализации мероприятия, тыс.руб.;

И допt – текущие затраты на дополнительную добычу, тыс.руб.

И допt = Qt  Сб  0,43								(3.5)

где Qt – дополнительное извлечение нефти в t-ом году, тыс.т.;

Сб – себестоимость одной тонны нефти, руб.

- Расчет налогов производится по формуле:

Н = Нимt + Нпр , 								(3.6)

где Н имt – прирост налога на имущество, тыс.руб.;

Нимt = Состt  Nим / 100 ,							(3.7)

где С остt – остаточная стоимость имущества в t-ом году, тыс.руб.;

N им – ставка налога на имущество, % (равная 2 %).

С остt =  Кk – k = 1 А мк ,							(3.8)

Где k – количество лет проведения мероприятия по t-ий год включительно;

Кk – капитальные вложения в k-ом году, тыс.руб;

А мк – дополнительные амортизационные отчисления, начисленные в в k-ом году, тыс.руб;

- Прирост потока наличности рассчитывается по следующей формуле:

ПДНt = Вt - Иt – Кt + Нt , 						(3.9)

где Вt – прирост выручки от приведенных мероприятий в текущем году, тыс.руб.;

Нt – прирост величины налоговых выплат в текущем году, тыс.руб.;

Иt – прирост текущих затрат в текущем году тыс.руб.;

Кt – капитальные затраты в текущем году, связанные с проведением мероприятия, тыс.руб..

- Дисконтированный годовой поток денежной наличности (ДПДНt) определяется по формуле:

ДПДНt = ПДНt  t								(3.10)

Где t – коэффициент дисконтирования для текущего года.

t = (1 + Е НП)

где Е НП – нормативный коэффициент приведения.

- Накопленный дисконтированный годовой поток денежной наличности представляет собой чистую текущую стоимость и определяется по формуле:

ЧТСt =  ДПДН k , 								(3.12)

где k – годы проведения мероприятия до текущего года включительно.

В данном случае ЧТСt за пять лет составляет более 142640,5 тыс. рублей.

Профили накопленного потока денежной наличности и чистой текущей стоимости показаны на рисунке 3.2.

- Анализ чувствительности проекта к риску

Методика расчета:

Q = (q * Т * Кэ * n)*0,7 , тонн						(3.13)

Q = (q * Т * Кэ * n)*1,1 , тонн						(3.14)

Впр. = Q * Ц*0,8 , тыс.руб.							(3.15)

Впр. = Q * Ц*1,2 , тыс.руб.							(3.16)

Итек. = (Имер + Идоп.доб.)*0,9 , тыс.руб.					(3.17)

Итек. = (Имер + Идоп.доб.)*1,1 , тыс.руб.					(3.18)

Н = (Впр. – Итек.) * 35% * 0,8 , тыс.руб.					(3.19)

Н = (Впр. – Итек.) * 35% * 1,2 , тыс.руб.					(3.20)

Результаты расчетов сведены в таблице 3.1 – 3.12.

Любые мероприятия в нефтегазодобывающем производстве имеют определенную степень риска, связанную с природными факторами, рыночными, законодательными и многими другими, то необходимо обязательное проведение анализа чувствительности вариантов строительства, реконструкции или модернизации производства.

При анализе чувствительности ЧТС выбираются интервалы наиболее вероятного диапазона измерение каждого его фактора:

- Прирост годовой добычи нефти – ЧТС (Q) - от –30% до +10% - данный фактор удовлетворяется;

2) Цена на нефть при ее реализации — ЧТС (Ц) — [от — 20% до +20%] дальнейшее снижение цены на нефть будет не выгодным увеличение ее объемов;

3) Текущие затраты на добычу нефти — ЧТС (И) — [от — 10% до +10%] — дальнейшее увеличение текущих затрат (повышение себестоимости нефти), делают добычу нефти не выгодной;

4) Капитальные затраты - ЧТС (К) — [от — 5% до +15%], целиком зависит от изменения (удорожания) цен на строительство;

5) Уплата налогов — ЧТС (Н) — [от — 20% до +20%], увеличение налогов отрицательно сказывается на выполнении мероприятий и всей деятельности предприятия.

Таким образом, снижение цены на нефть [ЧТС (Ц)], увеличение ее себестоимости [ЧТС (И)], капитальных затрат [ЧТС (К)] и особенно, рост налогов [ЧТС (Н)] — являются отрицательными факторами при выполнении мероприятий по реконструкции и модернизации промыслового хозяйства.

Диаграмма «Паук» указывает на полученные зависимости ЧТС от факторов — природных и рыночных (изменение годовой добычи нефти, цены на нефть, текущие затраты, капитальные затраты и налоги).