РАЗВЕТВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ КАК МЕТОД ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ

BRANCHED DRILLING AS A METHOD OF PRODUCTION INTENSIFICATION

УДК

Нухов Тимур Нухович, Студент магистратуры, ФГБОУ «Тюменский Индустриальный Университет», Россия, Тюмень. E-mail: Nuhov.timur72@mail.ru

Nuhov Timur Nuhovich, Second year master’s student, Tyumen University of Industry, Russia, Tyumen. E-mail: Nuhov.timur72@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Одним из эффективных методом интенсификации добычи нефти является технология радиального вскрытия продуктивного пласта. Метод радиального бурения при вторичном вскрытии скважин позволяет создавать радиальные каналы большой протяженности.

Цель исследования – повышение эффективности добычи высоковязкой нефти на поздней стадии разработки карбонатных коллекторов нефтяного Вахитовского месторождения путем применения технологии радиального бурения для различных геолого-технических условий.

ABSTRACT

One of the most effective methods of intensifying oil production is the technology of radial opening of a productive reservoir. The method of radial drilling in the secondary opening of wells allows you to create long radial channels.

The aim of the study is to increase the efficiency of high-viscosity oil production at the late stage of development of carbonate reservoirs of the Vakhitovskoye oil field by applying radial drilling technology for various geological and technical conditions.

Ключевые слова: солеотложения, радиальное бурение, технология исследования.

Keywords:  scale inhibitors, radial drilling, research technology.

В современное время актуальной проблемой в нефтегазовой отрасли является увеличение в объеме и выработка остаточных трудно-извлекаемых запасов (ТРИЗ). Как известно, доля активных запасов, не вовлеченных в разработку сосредоточены в низко-проницаемых и сложно-построенных коллекторах, а также в заводненных зонах неоднородных залежей с активными запасами. Для увеличения рентабельности эксплуатации скважин и активизации выработки этих запасов в последние годы начали широко применять такие технологии, как бурение горизонтальных, разветвленных, многоствольных скважин, использование гидроразрыва пласта (ГРП), в том числе многостадийных [1,2,3]. Однако, как показывает практика не всегда данные методы повышение нефтеотдачи пластов (ПНП) дают ожидаемый положительный результат.

В процессе выработки ТРИЗ и воздействия на пласт важно знать его геолого-физические характеристики (ГФХ). Ведь именно от этого зависит эффективная работа каждой из технологий, которая имеет свои граничные условия.

Разветвлённое бурение является эффективным методом ПНП. В стороны от основного ствола формируются боковые стволы (БС) длиной до 100 м, которые создают дополнительные каналы для притока жидкость, а также позволяют проводить химические обработки, ГРП и закачку пара, такие скважины называются многоствольными (МСС). Так же существуют многозабойные скважины (МЗС), их отличие от МСС в том, что БС пробуривают из горизонтального участка основного ствола скважины.

Предназначение разветвлённого бурения - интенсификации добычи углеводородов из основного вертикального или вертикально-направленного ствола, т.е. бурение дополнительных стволов за пределы поврежденной призабойной зоны и обеспечении доступа к недренируемым участкам пласта.

Дашая технология применяется для:

- глубокого вскрытия устойчивых пластов скважин;

- вскрытия большим количеством стволов ПЗП, наподобие каверно-накопителя, в несцементированных терригенных пластах добывающих скважин;

- вскрытия предварительно изолированных под большим давлением тампонажными материалами (смола, цемент) скважин при наличии конуса воды или перетоков:

- вскрытия нагнетательных скважин с теригенными пластами, загрязненными сточными водами;

- вскрытия пластов с залежами тяжёлой нефти

- вскрытия маломощных, неглубокозалегающих, истощенных залежей с низкой проницаемостью.

Для успешной реализации разветвленного бурения специалистами разработан комплекс оборудования и технологии, которая позволяет создавать каналы фильтрации в скважинах с эксплуатационной колонной : диаметром 140, 146, 168 мм на глубинах до 400 метров. Помимо этого, необходимым условием является возможность ориентации направления сверления новых боковых глубоких стволов.

Схема работы комплекса оборудования для создания дополнительных стволов с целью ПНП следующая:

- Глушение скважины Монтаж /стеноп и для капремонта скважины. Полней труб;

- спуск в скважину скребка и шаблона для обсадных труб;

- присоединение отклонителя к НКТ и спуск на необходимую глубину;

- ориентирование отклонителя;

- монтаж гибкого НКТ и стояка (гусака);

- спуск фрезы и фрезеровка отверстия в колонне;

- спуск в скважину компоновки с насадкой, присоединенной к 100 метровому гибкому шлангу и гибкому НКТ;

- бурение ствола диаметром 50 мм и протяженностью до 100 м;

- поворот отклонителя (сели необходим);

- повтор шагов 6-9 до завершения бурения всех стволов;

- подъем отклонителя до второго уровня (если необходимо).

Данный метод является эффективным способом расширенного вскрытия пластовых пород по сравнению с традиционной перфорацией. Она является реальной альтернативой технологии ГРП. Эффективность применения технологии создания системы стволов  интенсифицирующих фильтрацию показана в таблице 1.

Таблица 1 – Эффективность применения технологии

По скважинам с эффектом приросты дебита нефти составляют 1,5 - 5 раз. Основные причины возможного отсутствия эффекта на некоторых скважинах - блокирование рабочей жидкостью на водной основе низко-проницаемых разностей пород-коллекторов, образование вокруг созданного канала фильтрации водонасыщенной зоны, снижающей частично или полностью фазовую проницаемость для нефти .

В заключение хотелось бы отметить, «по технологии разветвлённого бурения является не только экономически эффективным методом, позволяющим увеличить продолжительность и обеспечить доступ к «защемленным» углеводородам, но и кратчайшим путем достижения данных целей.

Литература

1) Иванов В.А. Система разработки малопродуктивного зонально-неоднородного нефтяного пласта /1 НТХ Нефтепромысловое дело. - №8. 2012.-0.5*11.

2) Лутфудлан А.А. Основные методы увеличения охвата пластов воздействием в России // Бурение н нефть. -161, 09. - С.6-9.

3). Демяненко Н.А. Гнежик П.П., и др. Новые технологии для месторождений с трудно-извлекаемыми запасами углеводородов Припятского прогиба. Время колтюбикта, время ГРП. - 2015. нюнь, спецвыпуск. - С. 22-31.

- Сушко В., Комплекс для радиального вскрытия пласта Время колтюбинга, время ГРП. - 2009. нюнь.-С.41.

- Элиот С.: Опыт применения технологии радиальною бурения: Северный Уртабулак /> (Бурение). - 2011.  с.60-68.

Literature

1) Ivanov V. A. System development of marginal zone-a heterogeneous oil reservoir /Oilfield scientific-technical journal + 1 case. - №8. 2012.-0.5*11.

2) Lutfudlan A. A. Basic methods of increasing the coverage of layers by impact in Russia / / Burenie N. neft. -161, 09. - p. 6-9.

3). Demyanenko N. A. Snezhik P. P., et al. New technologies for fields with hard-to-recover hydrocarbon reserves of the Pripyat trough. Coiled tubing time, hydraulic fracturing time. - 2015. June, special issue. - p. 22-31.

4. Sushko V., Complex for radial opening of the formation Coiled tubing time, hydraulic fracturing time. - - 2009. June. - p. 41.

5. Eliot S.: Experience in the application of radial drilling technology: Northern Urtabulak / > (Drilling). - 2011. p. 60-68.

6. Demyanenko N., Serebrennikov A., Tretyakov D. Drilling of deep radial channels. Opening of production of layers of low-permeable reservoirs / / 67,2016. - pp. 52-56.Конец формы