ТЕХНОЛОГИЯ МНОГОЗАБОЙНОГО БУРЕНИЯ КАК СПОСОБ ВОВЛЕЧЕНИЯ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ

MULTI-HOLE DRILLING TECHNOLOGY AS A WAY TO INVOLVE HARD-TO-RECOVER RESERVES

УДК

Нухов Тимур Нухович, Студент магистратуры, ФГБОУ «Тюменский Индустриальный Университет», Россия, Тюмень. E-mail: Nuhov.timur72@mail.ru

Nuhov Timur Nuhovich, Second year master’s student, Tyumen University of Industry, Russia, Tyumen. E-mail: Nuhov.timur72@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Цель исследования – повышение эффективности добычи высоковязкой нефти на поздней стадии разработки карбонатных коллекторов нефтяного Вахитовского месторождения путем применения технологии радиального бурения для различных геолого-технических условий.

Одним из эффективных методом интенсификации добычи нефти является технология радиального вскрытия продуктивного пласта. Метод радиального бурения при вторичном вскрытии скважин позволяет создавать радиальные каналы большой протяженности.

ABSTRACT

The aim of the study is to increase the efficiency of high-viscosity oil production at the late stage of development of carbonate reservoirs of the Vakhitovskoye oil field by applying radial drilling technology for various geological and technical conditions.

One of the most effective methods of intensifying oil production is the technology of radial opening of a productive reservoir. The method of radial drilling in the secondary opening of wells allows you to create long radial channels.

Ключевые слова: солеотложения, радиальное бурение, технология исследования.

Keywords:  scale inhibitors, radial drilling, research technology.

Для увеличения рентабельности эксплуатации скважин и активизации выработки этих запасов в последние годы начади широко применять такие технологии. как бурение горизонтальных разветвленных, многоствольных скважин, использование гидрорагрыва пласта ГРП, в том числе многостадийных. (1-3) Однако, как показывает практика не всегда данные методы повышение нефтеотдачи пластов (ИНН) дают ожидаемый положительный результат.

В процессе выработки ТРИЗ воздействия на пласт важно оценить геолого-физические характеристики (ГФХ). Ведь именно от нога «висит аффективная работа каждой технологий, которая имеет свои условия.

Разветвленное бурение является аффективным методом ПНП. В стороны от основного ствола формируются боковые стволы, которые создают дополнительные каналы для притока жидкости, а также позволяют проводить химические обработки, ГРП и закачку пара.

Одна из основных целей бурения многозабойных скважин - интенсификация добычи углеводородов из основною вертикального или вертикально-направленного ствола, т.е. бурение дополнительных стволов за пределы поврежденной призабойной зоны и обеспечении доступа к не дренируемым участкам пласта или вовлечение в разработку коллекторов, которые разрабатывать отдельной вертикальной скважиной было нерентабельно.

Данная технология применяется для: глубокого вскрытия устойчивых пластов скважин, вскрытия большим количеством стволов ПЗП, наподобие кавернонакопителя, в несцементированных терригенных пластах добывающих скважин, вскрытия предварительно изолированных под большим давлением тампонажными материалами (смола, цемент) скважин при наличии конуса воды или перетоков, вскрытия нагнетательных скважин с терригенными пластами, спряженными сточными водами, вскрытия пластов с залежами тяжёлой нефти, вскрытия маломощных, неглубоко залегающих, истощённых залежей с низкой проницаемостью.

Данный метод является эффективным способом расширенного вскрытия пластовых пород по сравнению с традиционной перфорацией. Он является реальным конкурентом технологии ГРП, в случае одного пласта. Но, не смотря на все положительные стороны данной технологии, нужно отметить, что бурение многозабойных скважин не всегда аффективно и рентабельно.

Для того, чтобы понимать, когда же строительство МЗС рентабельно мы, составили требования для выявления скважин кандидатов, для многозабойного бурения в условиях Западной Сибири.

- Через ствол основной скважины должна свободно проходить к забоям стволов отклоняющая компоновка инструмента;

- На всех интервалах ствола должна быть возможность искривления скважины с максимальной интенсивностью;

- По возможности ствол скважины должен представлять проведение геофизических и инклинометрических работ;

- Вязкости нефти. от <1 сП до>100сП;

- Глубина «.тетания код тек тора, от 1500м до >3000м;

- Коэффициенты расчленённости от 1ед. до>8сх;

- Коэффициент песчанистости от 0.3 д.ед до =0.6 д.ед.;

- Многопластовость объекта разработки от 1 до >5;

- Темп отбора ТРИЗ от <2% до >16%;

- ТРИЗ от 1 млн.т. до>100 млн.т.;

- Наличие водоносных горизонтов (ВГ) и газовых шапок (ГШ) - МЗС эффективны как при отсутствии, так и при наличии ВГ н ГШ;

- Литология коллектора - терригенные коллектора, карбонаты, доломиты. плотные песчаники;

- Проницаемость от 0.05 мД до 3 мД для горских и баженовских отложений, от 1 мД до 3 мД для ачимовских отложений, от 10 мД до 37 мД для меловых отложений.

- Эффективная нефтенасыщенная толщина от 8м до > 20м.

Исходя из вышеперечисленных критериев можно слетать вывод, что МЗС как метод ПНП имеет множество положительных сторон и превосходит большинство методов интенсификации добычи, но уступает бурению ГС по эффективности, однако, как метод доразработки (вовлечение в разработку ТРИЗ и запасов, добыча которых, с помощью ВС нерентабельна) месторождений, может считаться основополагающим решением в данном вопросе.

В заключение хотелось бы отметить, что технология разветвленного бурения является не только экономически эффективным методом, позволяющим увеличить производительность и обеспечить доступ к «защемленным» углеводородам, но и кратчайшим путем достижения данных целей.

Литература

1) Иванов В.А. Система разработки малопродуктивного зонально-неоднородного нефтяного пласта /1 НТХ Нефтепромысловое дело. - №8. 2012.-0.5*11.

2) Лутфудлан А.А. Основные методы увеличения охвата пластов воздействием в России // Бурение н нефть. -161, 09. - С.6-9.

3). Демяненко Н.А. Гнежик П.П., и др. Новые технологии для месторождений с трудно-извлекаемыми запасами углеводородов Припятского прогиба. Время колтюбикта, время ГРП. - 2015. нюнь, спецвыпуск. - С. 22-31.

- Сушко В., Комплекс для радиального вскрытия пласта Время колтюбинга, время ГРП. - 2009. нюнь.-С.41.

- Элиот С.: Опыт применения технологии радиальною бурения: Северный Уртабулак /> (Бурение). - 2011.  с.60-68.

Literature

1) Ivanov V. A. System development of marginal zone-a heterogeneous oil reservoir /Oilfield scientific-technical journal + 1 case. - №8. 2012.-0.5*11.

2) Lutfudlan A. A. Basic methods of increasing the coverage of layers by impact in Russia / / Burenie N. neft. -161, 09. - p. 6-9.

3). Demyanenko N. A. Snezhik P. P., et al. New technologies for fields with hard-to-recover hydrocarbon reserves of the Pripyat trough. Coiled tubing time, hydraulic fracturing time. - 2015. June, special issue. - p. 22-31.

4. Sushko V., Complex for radial opening of the formation Coiled tubing time, hydraulic fracturing time. - - 2009. June. - p. 41.

5. Eliot S.: Experience in the application of radial drilling technology: Northern Urtabulak / > (Drilling). - 2011. p. 60-68.

6. Demyanenko N., Serebrennikov A., Tretyakov D. Drilling of deep radial channels. Opening of production of layers of low-permeable reservoirs / / 67,2016. - pp. 52-56.Конец формы