ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА

HYDRAULIC FRACTURING DESIGN

УДК

Бармин Алексей Васильевич, Студент магистратуры, ФГБОУ «Тюменский Индустриальный Университет», Россия, Тюмень. E-mail: barmin_72@mail.ru

Barmin Alexey Vasilevich, Second year master’s student, Tyumen University of Industry, Russia, Tyumen. E-mail: barmin_72@mail.ru

АННОТАЦИЯ

С целью вовлечения в разработку недренируемых запасов нефти применяется гидравлический разрыв продуктивного пласта (ГРП). По экспертным оценкам около трети запасов углеводородов можно извлечь только с использованием этой технологии. Так, например, на объекте ЮВ Урьевского месторождения дополнительная добыча нефти за счет ГРП составляет 80,9 % от текущих накопленных отборов нефти.

В качестве интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи на Урьевском месторождении используются различные методы: бурение боковых стволов, горизонтальных скважин, гидроразрыв пласта, обработки призабойной зоны пласта, дострел и перестрел скважин, подбор  оборудования  для оптимальной работы скважин (ИДН), ремонтно-изоляционные работы, перевод и возврат скважины с объекта на объект.

ABSTRACT

Hydraulic fracturing of a productive formation (FRAC) is used to involve in the development of undrained oil reserves. According to expert estimates, about a third of hydrocarbon reserves can be extracted only using this technology. For example, at the SE site of the Uryevsky field, additional oil production due to hydraulic fracturing accounts for 80.9 % of the current accumulated oil withdrawals.

Various methods are used to intensify oil production and increase oil recovery at the Uryevsky field: drilling of side shafts, horizontal wells, hydraulic fracturing, processing of the bottom-hole zone of the formation, completion and re-firing of wells, selection of equipment for optimal well operation (IDN), repair and insulation work, transfer and return of the well from object to object.

Ключевые слова: интерпритация, ГРП, абразив, дострел, шаблон, пакер.

Keywords:  interpretation, hydraulic fracturing, abrasive, , template, packer.

Подбор кандидатов является, вероятно, наиболее критичным этапом всего проекта ГРП. Успех ГРП в очень большой степени зависит от подбора скважины. Например, эффект от ГРП истощенного коллектора может оказаться весьма краткосрочным и неутешительным. Наоборот, такой ГРП на скважине с сильно поврежденной призабойной зоной, в коллекторе с большими запасами может привести к значительному и устойчивому приросту добычи.

Параметры для оценки скважин-кандидатов для ГРП: для корректной оценки скважины-кандидата ГРП требуется минимальный объем данных. Ниже приведен перечень параметров и данных, необходимых для проведения такую оценку.

- Карта месторождения с указанием:

- расположения скважины-кандидата;

- расположения соседних скважин, включая нагнетательные;

- расположения скважин с выполненными ГРП;

- легендой, дающей возможность рассчитать расстояния до соседних скважин.

- Данные по добыче прошлых лет:

- графики	работы	скважины	по	нефти,	воде	и	газу, динамика давления на устье, данные по всем внутрискважинным работам;

- текущий режим эксплуатации;

- сведения по скважинам после ГРП в районе работ.

- Данные (диаграммы) ГИС в открытом стволе:

- содержать сведения об интервале как минимум на 50м выше и 50м ниже интересуемой зоны;

- на диаграммах должны быть показаны зоны ПВР (в прошлом, настоящие и планируемые в будущем);

- текущий и планируемый искусственный забой;

- должна быть показана кровля всех зон.

- Данные по целевому интересуемому и соседним пластам:

- пластовое давление;

- пластовая температура;

- пористость;

- литология;

- местонахождение разломов;

- естественная трещиноватость коллектора.

- Данные по фильтрационным  свойствам, полученные при бурении:

- модуль Юнга;

- данные, свидетельствующие о том, будут ли прилегающие зоны являться барьером на пути развития трещины в высоту, или нет;

- проектные кровля и подошва трещины;

- требуется изоляция перфорационных отверстий для обеспечения развития трещины в целевой зоне?;

- представляет ли проблему близко-расположенный водоносный горизонт?

- диаметры, марки стали, интервалы спуска;

- наличие хвостовика в скважине?;

- диаметр планируемой колонны ГРП?;

- выдержит ли колонна ГРП преждевременный «Стоп»?;

- выдержит ли затруб ожидаемые давления?;

- достаточно ли качество цементирования над предполагаемой высотой трещины?;

- достаточно ли сцепление цементного камня (качество и количество) чтобы избежать смятия обсадной колонны над пакером?;

- можно ли выполнить исследование с применением тетраборнокислого натрия или импульсный нейтронный каротаж для выявления воды в каналах цементного камня?

- Данные о перфорации:

- тип перфоратора;

- плотность перфорации (отв. на м);

- диаметр и глубина отверстий (мм);

- фазирование (град);

- Искривление ствола:

- глубина максимальной кривизны ствола;

- отклонение от вертикале на кровле интервала перфорации.

- Полные данные по эксплуатации скважины.

- Наземные сооружения.

- Поддержка проекта со стороны ППД:

- в состоянии ли нагнетательные скважины обеспечить повышенные объемы нагнетания в связи с возросшим отбором нефти?;

- требуется карта (схема) заводнения.

При выполнении ГРП колонна подвергается экстремальным нагрузкам:

Аномальные давления. При выполнении ГРП давление на устье может превышать 680 атм. Очень важно, чтобы ФА была пригодна для работы с такими давлениями.

Абразивные составы. Важно защитить ФА от чрезмерной эрозии.

Высокие нагрузки на обсадную  колонну. Обсадная колонна должна выдерживать давления в затрубе, необходимые для выравнивания давлений ГРП в колонне ГРП.

Высокие нагрузки на хвостовик. Хвостовики должны выдерживать высокие забойные давления ГРП.

Жидкости – всегда следует проверять жидкости до начала КРС: качество, плотность, процент содержания соли, кальция и магния в воде, общее содержание взвешенных частиц и рН. В качестве основных жидкостей рекомендуется отфильтрованная до 10 микрон вода с 3% содержанием хлористого калия. «Чистую» нефть необходимо проверить на содержание воды  и  частиц  песка. Для глушения скважин и КРС должна применяться только  нефть с со- держанием частиц песка < 0.003%. Все емкости для хранения нефти  должны быть очищены паром. Для транспортировки разрешается использование только очищенных емкостей. Перед применением все  жидкости  подлежат обязательной проверке.

Посадка пакера. Запрещается спуск скребков и пакеров ниже интервала перфорации. Обычно пакер устанавливается на расстоянии 35 мм над перфорационными отверстиями. В случае надежного цементирования пакер может устанавливаться на высоте до 50 метров над верхними перфорационными отверстиями. Одно соединение НКТ устанавливается ниже пакера. В ежедневный отчет по КРС должны включаться данные по глубине посадки пакера и весу лифтовой колонны до и после установки. Отклонения от заданных параметров должны также фиксироваться в отчете.

Интервал   проработки  обсадной  колонны     скребком. Проработка

обсадной колонны скребком должна производится на расстоянии от 40 метров над  пакером до  5  метров  над  перфорационными  отверстиями.  При отсутствии перфорационных отверстий проработка скребком производится  до планируемой нижней перфорации.

Размер шаблонов. Рекомендуется максимально возможный для заданной колонны размер шаблонов. Таким образом, шаблон должен быть больше диаметра пакера и иметь достаточную длину и наружный диаметр для установки скважинного насоса.

Литература

- «Технологическая схема разработки Урьевского месторождения, утвержден- ный ЦКР Роснедра (протокол №5334 от 29.12.2011 г.).

- «Дополнение к технологической схеме разработки Урьевского месторождения», 2015г.

- «Авторский надзор за реализацией проектных решений Дополнения к технологической схеме разработки Урьвского месторождения», выполненный в 2015 г.

- Михайлов Н.Н. Остаточное нефтенасыщение разрабатываемых пластов. М.: «Недра», 1992. – С. 270.

Literature

1. "Technological scheme of development Urevskoye field approved by Rosnedra CDC-NY (Protocol No. 5334 of 29.12.2011).

2. "Addition to the technological scheme of development Urevskoye field", 2015.

3. "Supervision over implementation of design solutions Additions to the technological scheme of development Uryvskogo field", made in 2015

4. Mikhailov N. N. Residual oil saturation of the developed layers. M.: "Nedra", 1992. - p. 270.