ПРОГРАММА ПРИМЕНИЯ МЕТОДОВ УВЕЛЕЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ И ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА НА ПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД

PROGRAM OF APPLICATION OF METHODS OF OIL RECOVERY ENHANCEMENT AND INFLOW INTENSIFICATION FOR THE PROJECT PERIOD

УДК

Бармин Алексей Васильевич, Студент магистратуры, ФГБОУ «Тюменский Индустриальный Университет», Россия, Тюмень. E-mail: barmin_72@mail.ru

Barmin Alexey Vasilevich, Second year master’s student, Tyumen University of Industry, Russia, Tyumen. E-mail: barmin_72@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В качестве интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи на Урьевском месторождении используются различные методы: бурение боковых стволов, горизонтальных скважин, гидроразрыв пласта, обработки призабойной зоны пласта, дострел и перестрел скважин, подбор  оборудования  для оптимальной работы скважин (ИДН), ремонтно-изоляционные работы, перевод и возврат скважины с объекта на объект.

С целью вовлечения в разработку недренируемых запасов нефти применяется гидравлический разрыв продуктивного пласта (ГРП). По экспертным оценкам около трети запасов углеводородов можно извлечь только с использованием этой технологии.

ABSTRACT

Various methods are used to intensify oil production and increase oil recovery at the Uryevsky field: drilling of side shafts, horizontal wells, hydraulic fracturing, processing of the bottom-hole zone of the formation, completion and re-firing of wells, selection of equipment for optimal well operation (IDN), repair and insulation work, transfer and return of the well from object to object.

Hydraulic fracturing of a productive formation (FRAC) is used to involve in the development of undrained oil reserves. According to expert estimates, about a third of hydrocarbon reserves can be extracted only using this technology.

Ключевые слова: интерпритация, ГРП, дострел, шаблон, пакер.

Keywords:  interpretation, hydraulic fracturing, abrasive, , template, packer.

Принимая во внимание текущее состояние разработки месторождения и реализации утвержденной программы ГТМ, скорректирована программа работ по применению методов интенсификации добычи нефти и повышению нефтеотдачи

Объект АВ1-2

Утвержденная в «Анализе разработки» программа ГТМ предусматривала: бурение боковых стволов, переводы скважин с других объектов, ГРП, ремонтно-изоляционные работы, перфорационные методы, обработки призабойных зон добывающих скважин, а также потокоотклоняющие технологии и нестационарное заводнение.

Все мероприятия показали эффективность и рекомендуются к дальнейшему внедрению.

Всего на период 2014-2015 гг. рекомендуется проведение 598 скважино-операций. Дополнительная добыча, с учетом эффекта переходящих скважин оценивается в 431,6 тыс.т или 16,4% от добычи объекта за этот период.

Объект БВ6

На период 2014-2015 гг. было рекомендовано бурение бокового ствола с горизонтальным окончанием, дострелы нефтенасыщенных толщин, перевод одной скважины и РИР. Фактически на объекте выполнено 2 мероприятия ОПЗ.

Рекомендуемый БГС не пробурен, поскольку обе рекомендуемые скважины-доноры находятся в действующем фонде на ≪своем≫ объекте.

Скорректированная программа ГТМ дополнена мероприятиями по обработке призабойных зон скважин. Рекомендации по дострелам нефтенасыщенных толщин, переводам и РИР сохранены, скорректирована их эффективность. Всего предполагается проведение 49 скв.-опер. с дополнительной добычей 49,7 тыс.т (14,9% от  добычи объекта). В оценке дополнительной добычи учтен эффект ГТМ прошлых лет.

Объект БВ8

На период 2014-2015 гг. предусмотрено: нестационарное заводнение и ремонтно-изоляционные работы и применение перфорационных методов.

Фактически, геолого-технических мероприятий на объекте не проводилось.

В скорректированной программе ГТМ рекомендованы ремонтно-изоляционные работы и нестационарное заводнение и бурение БГС. Всего предполагается проведение 17 скв.-опер. с дополнительной добычей 39,8 тыс.т или 39,8% добычи объекта в целом. В оценке дополнительной добычи учтен эффект ГТМ прошлых лет, основную долю дополнительной добычи обеспечивает фонд скважин, переведенный с других объектов.

Объект БВ10

Утвержденная для объекта программа ГТМ предусматривает: зарезку боковых стволов, переводы скважин с других объектов, а также мероприятия по интенсификации притока - ОПЗ и ГРП. Практически все рекомендуемы мероприятия выполнены.

Объект Ачимовская толща

В действующем проектном документе на объекте была предусмотрена масштабная программа по бурению боковых стволов из скважин вышележащих объектов с ГРП и перевод 1 скважины. Планируемая программа геологотехнических мероприятий выполнена. На период 20015-2016 рекомендуются меньшие объемы бурения вторых стволов, поскольку залежи объекта в основном разбурены.

Всего предполагается проведение 30 скв.-опер. с дополнительной добычей 131,0 тыс.т. или 59,1% добычи объекта.

Объект ЮВ1

На период 2014-2015 гг. на объекте предполагалось: бурение новых скважин, применение ГРП, зарезка боковых стволов, перевод скважин с других объектов. Все рекомендуемые мероприятия выполнены. Дополнительно на объекте проведены обработки ПЗ добывающих скважин и закачки технологии ≪Термогель≫ в нагнетательные.

Скорректированная программа ГТМ усилена мероприятиями по применению физико-химических составов на добывающих и нагнетательных скважинах. В уточненной программе ГТМ не приведены объемы применения и дополнительная добыча нефти от операций ГРП, сопутствующих вводу в добычу каждой новой скважины, каждому переводу или второму стволу.

Литература

- «Технологическая схема разработки Урьевского месторождения, утвержден- ный ЦКР Роснедра (протокол №5334 от 29.12.2011 г.).

- «Дополнение к технологической схеме разработки Урьевского месторождения», 2015г.

- «Авторский надзор за реализацией проектных решений Дополнения к технологической схеме разработки Урьвского месторождения», выполненный в 2015 г.

- Михайлов Н.Н. Остаточное нефтенасыщение разрабатываемых пластов. М.: «Недра», 1992. – С. 270.

Literature

1. "Technological scheme of development Urevskoye field approved by Rosnedra CDC-NY (Protocol No. 5334 of 29.12.2011).

2. "Addition to the technological scheme of development Urevskoye field", 2015.

3. "Supervision over implementation of design solutions Additions to the technological scheme of development Uryvskogo field", made in 2015

4. Mikhailov N. N. Residual oil saturation of the developed layers. M.: "Nedra", 1992. - p. 270.