МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО

ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ

СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ

БЕДСТВИЙ

ФБГОУ ВПО УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС

РОССИИ

Кафедра пожарной, аварийно-спасательной техники и специальных технических средств

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Прикладная механика»

«Деформации»

Выполнил:

студент группы СЭв-021

Н.И.Серебрякова

Руководитель

кафедры ПАСТ и СТС.

И.Ю.Королькова

г. Екатеринбург

Оглавление

Введение	3

Глава 1. Виды деформаций.	4

Глава 2. Силы упругости	6

Глава  3. Закон Гука.	7

Глава 4. Механическое напряжение.	8

Глава 5. Пластичность и хрупкость	9

Введение

В твердых телах частицы совершают тепловые колебания около положений равновесия, в которых энергия их взаимодействия минимальна. При увеличении расстояния между частицами возникают силы притяжения, а при уменьшении – силы отталкивания. Силы взаимодействия между частицами обусловливают механические свойства твердых тел.

Как элементы конструкции, так и конструкция в целом при действии внешних сил в большей или меньшей степени изменяют свои размеры и форму. Это изменение носит название-деформация.

Деформация – это способность тел изменять свою форму и размеры под действием внешних сил.

Деформации классифицируют по нескольким признакам.

1. По физическим признакам:

- упругие – исчезающие после снятия нагрузки;

- пластические (остаточные) – не исчезающие после снятия нагрузки.

2. По геометрическим признакам:

- линейные – изменяются линейные размеры тела (рис. а);

- угловые – изменяется форма тела – углы (рис. б);

- объемные – изменяется объем тела (рис. в).

3. По характеру приложения внешних нагрузок:

- растяжение – сжатие (работа тросов, тяг);

- сдвиг (работа болтов, заклепок);

- кручение (работа валов, торсионов);

- поперечный или продольный изгиб (работа балок, перекрытий, стоек).

Виды деформаций.

По характеру приложенной к телу нагрузки виды деформации подразделяют следующим образом:

- Растяжение (сжатие)

Растяжением и сжатием называют такой вид деформации бруса, при котором в его поперечных сечениях возникает единственный внутренний силовой фактор – продольная сила N. Для определения продольной силы используется метод сечений:

Если к однородному, закрепленному с одного конца стержню приложить силу F вдоль его оси в направлении от стержня, то он подвергнется деформации растяжения. Если на закрепленный стержень подействовать силой вдоль его оси по направлению к стержню, то он подвергнется сжатию. При растяжении или сжатии изменяется площадь поперечного сечения тела.

К примеру, деформацию растяжения испытывают натянутая тетива лука, буксировочный трос автомобиля при буксировке. Когда мы поднимается по лестнице, ступеньки под действием нашей силы тяжести деформируются, это является деформацией сжатия.

- Деформация сдвига

Если приложить внешнюю силу по касательной к поверхности бруска, нижняя часть которого закреплена, то возникнет деформация сдвига. При таком виде деформации параллельные слои тела как бы сдвигаются относительно друг друга. Сдвиг на большие углы может привести к разрушению тела – срезу. Например, возьмем расшатанный табурет, стоящий на полу и приложим к нему силу по касательной к его поверхности. Все его плоскости, параллельные полу, сместятся друг относительно друга на одинаковый угол.

- Деформация изгиба

Изгибом называется деформация, при которой ось стержня и все его волокна, а именно: продольные линии, параллельные оси стержня, искривляются под действием внешних сил.

Различают несколько видов изгиба:

- Плоский изгиб – такой случай, когда изогнутая ось стержня расположена в той же плоскости, в которой действуют внешние силы.

- Косой (сложный) изгиб – такой случай изгиба, когда изогнутая ось стержня не лежит в плоскости действия внешних сил.

Деформацию изгиба испытывают все горизонтальные поверхности, положенные на вертикальные опоры. Самым простым примером является линейка, лежащая на двух книгах одинаковой толщины, если мы поставим на неё сверху что-то тяжёлое, она прогнётся.

- Деформация кручения

Кручение – деформация бруса, при которой поперечные сечения поворачиваются одно относительно другого вокруг продольной оси бруса. При кручении в поперечных сечениях бруса методом сечений существует только один внутренний силовой фактор – крутящий момент (Мк). Такую деформацию наблюдают у вращающихся валов машин. Если вручную отжимать мокрое бельё, то оно также будет подвергаться деформации кручения.

| Вид деформации | Признаки |
| --- | --- |
| Растяжения | Увеличивается расстояние между молекулярными слоями |
| Сжатия | Уменьшается расстояние между молекулярными слоями |
| Сдвига | Одни слои молекул сдвигаются относительно других |
| Изгиба | Одни молекулярные слои растягиваются, а другие сжимаются или растягиваются, но меньше первых |
| Кручения | Поворот одних молекулярных слоев относительно других |

Силы упругости

Силы взаимодействия между частицами твердого тела, удерживающие эти частицы на определенном расстоянии друг от друга. Поэтому при любом виде упругой деформации в теле возникают внутренние силы, препятствующие его деформации.

Силы, возникающие в теле при его упругой деформации и направленные против направления смещения частиц тела, вызываемого деформацией, называют силами упругости.

Силы упругости препятствуют изменению размеров и формы тела. Они действуют в любом сечении деформированного тела, а также в месте его контакта с телом, вызывающим деформации. К примеру, со стороны упруго деформированной доски D на брусок С, лежащий на ней, действует сила упругости Fупр.

Важная особенность силы упругости состоит в том, что она направлена перпендикулярно поверхности соприкосновения тел, а если идет речь о таких телах, как деформированные пружины, сжатые или растянутые стержни, шнуры, нити, то сила упругости направлена вдоль их осей. В случае одностороннего растяжения или сжатия сила упругости направлена вдоль прямой, по которой действует внешняя сила, вызывающая деформацию тела, противоположно направлению этой силы и перпендикулярно поверхности тела.

Силу, действующую на тело со стороны опоры или подвеса, называют силой реакции опоры или силой натяжения подвеса.

Закон Гука.

Закон Гука основной закон теории упругости. Он был открыт английским ученым Робертом Гуком в 1660 году, когда ему было 25 лет. Он провел опыт, который заключался в том, что тонкая стальная струна была закреплена одним концом, а ко второму концу прикладывалось различное усилие. Проще говоря, струна была подвешена к потолку, и к ней прикладывался груз различной массы. В результате опыта Гук выяснил, что в небольших приделах зависимость растяжения тела линейна относительно силы упругости, т.е. при приложении единицы силы, тело удлиняется, на единицу длинны.

Закон Гука гласит:

Сила упругости, возникающая при упругой деформации растяжения или сжатия тела, пропорциональна абсолютному значению изменения длины тела.

Математическое выражение закона Гука для деформации одностороннего растяжения (сжатия) имеет вид

Fупр=k×∆l (1 Н/м)

где Fупр – модуль силы упругости, возникающей в теле при деформации (Н); Δl – абсолютное удлинение тела (м).

У каждого тела своя жесткость. Чем больше жесткость тела (пружины, проволоки, стержня и т. д.), тем меньше оно изменяет свою длину под действием данной силы.

Коэффициент k называется жесткостью тела – коэффициент пропорциональности между деформирующей силой и деформацией в законе Гука.

Коэффициент жесткости зависит от формы и размеров тела, а также от материала.

Жесткость пружины численно равна силе, которую надо приложить к упруго деформируемому образцу, чтобы вызвать его единичную деформацию.

k=[Fупр][∆l] (Н/м).

Для одностороннего растяжения (сжатия) Закон Гука формулируется так: сила упругости, возникающая при деформации тела, пропорциональна удлинению этого тела.

Следует помнить, что закон Гука справедлив только для упругой деформации. Закон Гука хорошо выполняется только при малых деформациях. При больших деформациях изменение длины перестает быть прямо пропорциональным приложенной силе, а при очень больших деформациях тело разрушается.

Механическое напряжение.

Величина механического напряжения характеризуется внутренними силами молекул, которые направлены против давления и деформации тела, на единицу площади.

Различают два вида напряжения:

- Нормальное напряжение приложено на единицу площади сечения, параллельного главной оси тела.

- Касательное механическое напряжение приложено на единицу площади сечения любой другой плоскости сечения.

Состояние упруго деформированного тела характеризуют величиной σ, называемой механическим напряжением.

Механическое напряжение σ равно отношению модуля силы упругости Fупр к площади поперечного сечения тела S:

σ=FупрS (Па)

Наблюдения показывают, что при небольших деформациях механическое напряжение σ пропорционально относительному удлинению ε:

σ=E×|ε|

Эта формула является одним из видов записи закона Гука для одностороннего растяжения (сжатия). В этой формуле относительное удлинение взято по модулю, так как оно может быть и положительным и отрицательным.

Коэффициент пропорциональности E в формуле закона Гука называется модулем продольной упругости или модулем Юнга – по имени английского ученого Томаса Юнга. Значение модуля Юнга для материала устанавливается опытным путем. В справочниках обычно приводятся среднее значение модуля Юнга.

Из закона Гука можно сделать вывод, чем больше модуль Юнга, тем меньше (при том же значении напряжения) деформация материала. Следовательно, модуль продольной упругости характеризует жесткость материала при растяжении (сжатии).

Пластичность и хрупкость

Способность материала получать большие остаточные деформации, не разрушаясь, носит название пластичности. Свойство пластичности имеет решающее значение для таких технологических операций, как штамповка, вытяжка, волочение, гибка и др. Мерой пластичности является удлинение δ при разрыве. Чем больше δ, тем более пластичным считается материал. К числу весьма пластичных материалов относятся отожженная медь, алюминий, латунь, малоуглеродистая сталь и др. Менее пластичными являются дюраль и бронза. К числу слабо пластичных материалов относятся многие легированные стали.

Противоположным свойству пластичности является свойство хрупкости-способность материала разрушаться без образования заметных остаточных деформаций. Материалы, обладающие этим свойством, называются хрупкими. Для таких материалов величина удлинения при разрыве не превышает 2-5%, а в ряде случаев измеряется долями процента. К хрупким материалам относятся чугун, высокоуглеродистая инструментальная сталь, стекло, кирпич, камни и др. Диаграмма растяжения хрупких материалов не имеет площадки текучести и зоны упрочнения.

На рисунке изображены диаграммы растяжений чугуна (а) и стали (б). На них видно, что при растяжении чугуна всего лишь на 0,1% в нем возникает напряжение около 80 МПа, тогда как в стали оно при такой же деформации равно лишь 20 МПа.

Чугун разрушается сразу при удлинении на 0,45%, почти не испытывая предварительно пластических деформаций, а у стали при ε = 0,45% деформация все еще остается упругой.

У всех хрупких материалов напряжение очень быстро растет с удлинением, и они разрушаются при весьма малых деформациях. Пластичные свойства у хрупких материалов практически не проявляются.

Список использованной литературы:

Сопротивление материалов: Учебник / Г.Д. Межецкий, Г.Г. Загребин, Н.Н. Решетник; под общ. Ред. Г.Д. Межецкого, Г.Г. Загребина.- 5-е изд., - М. 2016.- 432с.

Кабардин  О.Ф. Физика: Справ. материалы: Учеб. пособие  для учащих-ся. – М.: Просвещение, 1991. – 367 с.

В.А.Икрин. Сопротивление материалов с элементами теории упругости и пластичности: Учебник для студентов, обучающихся по направлению 653500 “Строительство”. − М: Изд. АСВ, 2004. − 424 с.

https://tepka.ru/fizika_10/113.html

http://www.modificator.ru/terms/deformation.html