## Задачи с техническим содержанием, в соответствии с профессиональными компетенциями по специальностям СПО: «Строительство», «Эксплуатация зданий и сооружений», «Геодезия», «Автомеханик».

## Для специальностей «Строительство», «Эксплуатация зданий и сооружений», «Геодезия»

### Механика и строительные конструкции

Задача 1. Расчет прочности балки
При строительстве здания используется стальная балка длиной 5 м и площадью поперечного сечения 0,04 м². На балку действует сила 200 кН. Определите механическое напряжение в балке и проверьте, не превысит ли оно допустимое значение 160 МПа.

Задача 2. Расчет давления фундамента
Фундамент здания имеет площадь опоры 100 м² и массу здания 5000 тонн. Определите давление, которое оказывает здание на грунт. Сравните полученное значение с допустимым давлением для данного типа грунта (0,2 МПа).

Задача 3. Расчет деформации стены
Кирпичная стена высотой 8 м под действием нагрузки деформировалась на 2 мм. Определите относительное удлинение стены и коэффициент упругости материала, если известно, что модуль Юнга для кирпича равен 1×10⁹ Па.

### Тепловые процессы в строительстве

Задача 4. Расчет теплоизоляции
Стена здания состоит из трех слоев: кирпич (0,25 м), утеплитель (0,15 м), штукатурка (0,02 м). Коэффициенты теплопроводности материалов: кирпич — 0,8 Вт/(м·К), утеплитель — 0,04 Вт/(м·К), штукатурка — 1,2 Вт/(м·К). Рассчитайте общее сопротивление теплопередаче стены и поток тепла через 1 м² стены при разности температур 30°C.

Задача 5. Расчет системы отопления
В помещении объемом 200 м³ необходимо поднять температуру с 15°C до 22°C за 1 час. Удельная теплоемкость воздуха 1005 Дж/(кг·К), плотность воздуха 1,29 кг/м³. Определите мощность отопительной системы.

### Электрические системы в строительстве

Задача 6. Расчет электропроводки
В здании необходимо провести электропроводку для освещения и розеток. Общая мощность потребителей 15 кВт. Длина линии 50 м. Выберите сечение медного провода, если допустимое падение напряжения не должно превышать 3%.

Задача 7. Расчет заземления
Для защиты здания от грозовых разрядов необходимо установить систему заземления. Сопротивление грунта 100 Ом·м. Определите необходимое количество заземлителей и их расположение для достижения общего сопротивления системы не более 4 Ом.

### Геодезические измерения

Задача 8. Расчет предельной погрешности
При геодезической съемке участка получены следующие измерения расстояния: 125,45 м; 125,47 м; 125,46 м; 125,44 м. Определите среднюю погрешность измерений и относительную ошибку.

Задача 9. Расчет уклона местности
При нивелировании участка получены следующие отметки: начальная точка — 152,35 м, конечная точка — 156,78 м. Расстояние между точками 850 м. Определите уклон местности в промилле.

### Гидротехнические расчеты

Задача 10. Расчет дренажной системы
Необходимо спроектировать дренажную систему для отвода воды от фундамента. Расход воды составляет 0,05 м³/с. Определите необходимый диаметр трубы, если скорость течения воды не должна превышать 1,5 м/с.

Задача 11. Расчет давления воды
В водонапорной башне высота уровня воды над землей составляет 30 м. Определите давление воды в водопроводной сети на уровне первого этажа здания (высота 4 м).

Для каждой задачи рекомендуется:

- Сделать подробный чертеж или схему

- Записать все исходные данные

- Указать используемые формулы

- Провести промежуточные вычисления

- Записать окончательный ответ с единицами измерения

Для специальности «Автомеханик»

Кинематика и динамика автомобиля

Задача 1. Расчет тормозного пути
Автомобиль движется со скоростью 72 км/ч. Коэффициент трения между колесами и дорогой равен 0,6. Определите тормозной путь автомобиля.

Задача 2. Расчет силы тяги двигателя
Автомобиль массой 1200 кг разгоняется с ускорением 2 м/с². Коэффициент сопротивления движению равен 0,02. Определите силу тяги двигателя.

Задача 3. Расчет мощности двигателя
Автомобиль поднимается в гору с уклоном 15° со скоростью 36 км/ч. Масса автомобиля 1500 кг. Определите мощность двигателя, если коэффициент сопротивления движению равен 0,03.

Механика жидкостей и газов

Задача 4. Расчет давления в шинах
В шину автомобиля накачали воздух при температуре 20°C до давления 2,2 атм. Во время движения температура воздуха в шине поднялась до 40°C. Определите новое давление в шине.

Задача 5. Расчет расхода топлива
Двигатель внутреннего сгорания имеет КПД 30%. При движении со скоростью 90 км/ч автомобиль развивает мощность 40 кВт. Определите расход топлива в литрах на 100 км, если теплота сгорания топлива 44 МДж/кг, плотность топлива 750 кг/м³.

Электрические цепи в автомобиле

Задача 6. Расчет силы тока стартера
Стартер автомобиля потребляет мощность 2 кВт при напряжении 12 В. Определите силу тока в цепи стартера.

Задача 7. Расчет аккумулятора
Аккумулятор автомобиля имеет ЭДС 12,6 В и внутреннее сопротивление 0,02 Ом. При пуске двигателя сила тока достигает 200 А. Определите напряжение на клеммах аккумулятора в момент пуска.

Термодинамика двигателя

Задача 8. Расчет КПД двигателя
В двигателе внутреннего сгорания температура в конце такта сжатия 250°C, а в конце рабочего хода 900°C. Определите термический КПД двигателя, работающего по циклу Отто.

Задача 9. Расчет работы газа
В цилиндре двигателя объем газа при такте сжатия уменьшился от 0,75 л до 0,1 л. Давление при этом возросло от 1 атм до 3 атм. Считая процесс политропным, определите работу газа.

Механические колебания и вибрация

Задача 10. Расчет резонансной частоты
Подвеска автомобиля представляет собой пружинный маятник с массой 1200 кг и жесткостью пружин 40000 Н/м. Определите собственную частоту колебаний подвески.

Задача 11. Расчет балансировки колес
При балансировке колеса массой 15 кг и радиусом 0,35 м необходимо прикрепить грузик массой 50 г. Определите расстояние от края диска до места крепления грузика, если момент силы должен быть равен 0,15 Н·м.

Оптика и светотехника

Задача 12. Расчет фар автомобиля
Фары автомобиля установлены под углом 1,5° к горизонту. Расстояние от фар до дороги 0,7 м. Определите расстояние до точки, где световой пучок коснется дороги.

Задача 13. Расчет освещенности
Две фары автомобиля создают освещенность 2 лк на расстоянии 5 м. Определите силу света каждой фары, если они расположены симметрично относительно оси автомобиля.

Для каждой задачи рекомендуется:

- Сделать схематический рисунок

- Записать все исходные данные с единицами измерения

- Выписать используемые формулы

- Провести пошаговое решение

- Записать ответ с единицами измерения